Les fonctions logiques

Autres opérateurs

1ière

STI

1/2

### Opérateur NON-ET (NAND)

L’opérateur logique NON-ET établit une relation entre au moins deux variables d’entrée et une variable de sortie.

L’opérateur NAND est le complément logique de l’opérateur ET. L’état de la variable de sortie de l’opérateur NON-ET est

e1

e2

S

### Opérateur NON-OU (NOR)

L’opérateur NON-OU établit une relation entre au moins deux variables d’entrée et une variable de sortie.

L’opérateur NOR est le complément logique de l’opérateur OU. L’état de la variable de sortie de l’opérateur NON-OU est

e1

e2

S

1

Remarque : Toutes les fonctions logiques peuvent s’exprimer à partir du seul opérateur NAND (ou NOR), un seul opérateur remplace les trois opérateurs de base : ET, OU, NON.

Les fonctions logiques

Autres opérateurs

1ière

STI

2/2

### Opérateur Inhibition

L’opérateur Inhibition établit une relation entre au moins deux variables d’entrée et une variable de sortie.

L’opérateur Inhibition est un opérateur ET dont une des entrées est complémentée. La variable de sortie est à l’état 1

e1

e2

S

### Opérateur OU exclusif

L’opérateur OU exclusif établit une relation entre au moins deux variables d’entrée et une variable de sortie.

La variable de sortie est à l’état 1

e1

e2

S