Analyse d’un système automatisé

1ière STI

Génie Mécanique

1/5

Un système automatisé peut, sur le plan technique, être observé et défini de trois manières :

- par les fonctions de service qu’il assure, fonctions qui s’exercent vis à vis des matières d’œuvre et de l’environnement. Ces fonctions sont l’expression du besoin auquel le système satisfait.

- Par sa structure, c’est à dire la manière dont les différents constituants matériels et logiciels qui le composent sont organisés. (effecteurs, actionneurs, pré-actionneurs, capteurs automate...)

- Par les tâches effectuées pour assurer les fonctions. Ces tâches se manifestent par la succession chronologique d’actions effectuées en fonction des informations reçues.

### Analyse fonctionnelle d’un système automatisé

Les outils d’analyse fonctionnelle permettent d’aborder l’étude d’un système automatisé dans le cadre de son fonctionnement normal, et de le définir au travers de ses fonctions opératives.

#### Environnement

Un système est toujours soumis aux conditions imposées par quatre milieux ambiants qui constituent son environnement :

- Le milieu humain (but, sécurité...)

- Le milieu physique (vibration, chaleur...)

- Le milieu économique (prix de revient, maintenance...)

- Le milieu technique (source d’énergie).

#### Matière d’œuvre

Chaque système agit sur des éléments afin de les modifier. Ces éléments sont appelés 	.

Il existe trois types de matière d’œuvre :

Les objectifs de l’automatisation

1ière STI

Génie Mécanique

2/5

#### Valeur ajoutée

La modification subie par la matière d’œuvre après passage dans le système est appelée : 	.

Système

Données de contrôle

Les informations qui entraînent le démarrage ou une modification d’un cycle de production sont appelées 	.

### Représentation fonctionnelle

La représentation fonctionnelle d’un système permet de décrire schématiquement les raisons pour lesquelles un système existe ou est à concevoir.

On retiendra l’actigramme comme représentation normalisée.

### Fonction

### du système

(utiliser un verbe à l’infinitif)

Les objectifs de l’automatisation

1ière STI

Génie Mécanique

3/5

###### Exemples d’actigrammes

Distributeur de canettes :

La nature de la matière d’œuvre est : 	.

Centrale nucléaire :

La nature de la matière d’œuvre est : 	.

Ordinateur :

La nature de la matière d’œuvre est : 	.

Les objectifs de l’automatisation

1ière STI

Génie Mécanique

4/5

Exercices :

Réaliser les actigrammes d’un réfrigérateur et d’une machine à coudre.

Réfrigérateur

Machine à coudre

Les objectifs de l’automatisation

1ière STI

Génie Mécanique

5/5

Analyse descendante

L’analyse descendante est définie par le modèle SADT (Système Analysis Design Technic).

L’analyse du système se fait progressivement et est structurée par niveau.

La fonction globale correspond au niveau A-0 (A moins zéro), elle est ensuite décomposée en fonctions composantes qui permettent d’avoir une connaissance de plus en plus concrète des moyens utilisés pour réaliser la fonction globale.

Les liens entre les fonctions reprennent le formalisme de l’actigramme :

- M : moyens (matériels, logiciels, personnels)

- E : entrées (produit, énergie, information)

- C : Données de contrôle et énergies

- S : sortie