Analyse structurelle

d’un système automatisé

1ière STI

Génie Mécanique

1/5

# Structure des systèmes automatisés

Un système automatisé peut être décomposé en deux parties distinctes.

Une première partie reçoit les informations de l’opérateur et commande la deuxième partie qui doit exécuter les opérations demandées.

La première partie, « cerveau » du système est appelée : Partie Commande

Et la deuxième partie est appelée : Partie opérative.

- Partie commande : Elle regroupe l’ensemble des constituants et composants permettant de traiter l’information et assurant le fonctionnement de la PO.

- Partie Opérative : Elle est constituée de l’ensemble des moyens techniques agissant sur la MO afin de lui apporter le valeur ajoutée souhaitée.

Les PC des systèmes automatisés doivent :

- envoyer des informations vers la PO : ordres

- recevoir des informations sur l’état de la PO ou de son environnement : compte-rendus

- dialoguer avec l’opérateur par l’intermédiaire d’un pupitre : consignes et messages

consignes

ordres

OP

PC

PO

messages

Compte-rendus

Analyse structurelle

d’un système automatisé

1ière STI

Génie Mécanique

2/5

# Chaînes fonctionnelles

Les systèmes automatisés sont organisés en sous-ensembles fonctionnels qui assurent chacun des fonctions élémentaires. C’est l’association de ces fonctions élémentaires qui conduit à l’obtention de la valeur ajoutée que le système est censé apporter au produit.

Une chaîne fonctionnelle est un ensemble de constituants organisés autour d’un actionneur pour assurer une fonction élémentaire au sein du système.

# Les fonctions d’automatisation et leurs constituants

L’organisation des composants au sein de chaînes fonctionnelles permet de définir 5 familles de composants associés aux principales fonctions d’automatisation.

# Les capteurs

Ce sont des éléments qui transforment la variation de grandeur physique liée au fonctionnement de l’automatisme en informations compréhensibles par la PC.

Un capteur prélève et code les informations sur l’état ou sur l’environnement du système.

Energie électrique ou pneumatique

Info physique

Info codée

CAPTEURS

Traduire une info

Analyse structurelle

d’un système automatisé

1ière STI

Génie Mécanique

3/5

# Les préactionneurs

Ils ont pour rôle de distribuer sur ordre de la PC l’énergie utile aux actionneurs.

Les préactionneurs usuels sont :

- les contacteurs (pour les moteurs électriques)

les distributeurs pour les vérins pneumatiques

Présence ordre

Energie stockée

Energie distribuée

Distribuer l’énergie

PREACTIONNEURS

# Les actionneurs

Ils convertissent l’énergie employée par la PO (énergie électrique, pneumatique ou hydraulique) en énergie utilisable pour agir sur la matière d’œuvre (énergie mécanique le plus souvent).

Les actionneurs les plus utilisés sont :

- les moteurs électriques (énergie électrique convertie en énergie mécanique de rotation)

- les vérins pneumatiques (énergie pneumatique convertie en énergie mécanique de translation)

Energie de puissance non-utilisable

Présence énergie

ACTIONNEURS

Transformer l’Energie

Energie de puissance utilisable

### Les effecteurs

Ils utilisent l’énergie convertie par les actionneurs pour produire un effet utile sur la matière d’œuvre en lui conférant une certaine valeur ajoutée.

Dans une chaîne d’action, l’effecteur est l’organe terminal qui agit directement sur la matière d’œuvre traitée par le système.

Exemples d’effecteurs : 	- pince, ventouse, hélice de batteur…

Energie utilisable

Effet utile sur la MO

Produire un effet utile

EFFECTEURS

Analyse structurelle

d’un système automatisé

1ière STI

Génie Mécanique

4/5

Les constituants de traitement

Automates programmables industriels

Ils gèrent le fonctionnement du système en émettant des ordres aux préactionneurs en fonction des informations sur l’état du système.

Les constituants de traitement peuvent être des automates programmables, des ordinateurs ou des cartes électroniques.

### Les constituants de dialogue

Ils assurent l’échange d’informations entre l’opérateur et le système.

Ils permettent de :

- fournir des consignes au système

- recevoir des messages en provenance du système.

Les constituants de dialogue utilisés le plus couramment sont :

Pupitre de commande

Analyse structurelle

d’un système automatisé

1ière STI

Génie Mécanique

5/5

- des boutons, des commutateurs et des voyants,

des claviers,

Terminal d’exploitation

- des afficheurs numériques et alphanumériques,

- des terminaux d’exploitation à afficheurs et à écrans.

# Organisation d’une chaîne fonctionnelle

Au sein d’une chaîne fonctionnelle, les composants d’automatisation sont organisés de la manière suivante :