Nature de l’information

1ière STI

Génie Mécanique

1/3

# Image informationnelle

La partie commande d’un système automatisé doit mesurer les variations de certaines grandeurs physiques ou contrôler l’état physique de la partie opérative.

Ces informations ne sont pas directement exploitables par la partie commande. Il est nécessaire que des constituants les traduisent en un signal dont la nature, la forme et les dimensions soient compatibles avec la partie commande.

Exemple : Système de lavage automatique de voiture

Le fonctionnement du programme de lavage n’est possible que s’il y a suffisamment d’agent moussant dans la cuve.

L’automate doit donc recevoir une information sur ce niveau.

Un capteur permet de prélever l’information sur le niveau d’agent moussant dans la cuve et de la coder afin de la rendre exploitable par l’automate.

# Nature de l’image informationnelle

Pour une m

Nature de l’information

1ière STI

Génie Mécanique

2/3

ême grandeur physique, plusieurs types d’image peuvent être élaborées.

### Image informationnelle de type logique

L’information est représentée par une variable binaire qui ne peut prendre que deux états (0 ou 1). La partie commande ne peut recevoir que deux informations : réservoir plein ou réservoir vide.

L’image logique de l’état de remplissage de la cuve d’agent moussant est fournit par :

le détecteur capacitif.

Nature de l’information

1ière STI

Génie Mécanique

3/3

#### Image informationnelle de type analogique

L’information analogique est représentée par une variable qui peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné.

On obtient donc une représentation continue au cours du temps de l’état de la grandeur physique.

On peut connaître le niveau exact de remplissage de la cuve à l’aide de :

Une sonde potentiométrique.

### Image informationnelle de type numérique

L’information numérique est représentée par une variable qui peut prendre un nombre limité de valeurs dans un intervalle donné.

Elle permet de connaître un certain nombre d’états intermédiaires de la grandeur physique.

L’image numérique de l’état de remplissage de la cuve est donnée par : l’ensemble flotteur/capteur numérique.

L’image informationnelle numérique est traduite en mot logique c’est à dire en une succession de signaux logiques parallèle.

La résolution d’un capteur numérique est la plus petite variation de grandeur physique qu’il est capable de déceler.