Simplification d’équation logique

Tableau de KARNAUGH

1ière

STI

1/3

La traduction de la table de vérité sous forme d'équation logique donne des équations longues et complexes.

Il est donc nécessaire de les simplifier.

Les tableaux de KARNAUGH sont une représentation particulière de la table de vérité.

Sa conception permet d'obtenir de manière sûre et rapide l'équation la plus simplifiée possible.

# Tableau de KARNAUGH

Le tableau de Karnaugh d’une fonction à n variables est une représentation matricielle de la fonction sous forme de 2n cases, où chaque case correspont à une combinaison des variables et indique la valeur de la fonction pour cette combinaison.

# Construction du tableau

Les cases représentant l'état des variables d'entrée doivent être adjacentes ( Une seule variable change d'état -> Code Gray).Les cases adjacentes en ligne et en colonne ne diffèrent que par l'état d'une variable et une seule.

Si une fonction dépend de n variables il y a 2n combinaisons possibles. Chacun de ces combinaisons est représentée par une case dans un tableau. Les figures suivantes donnent la structure des tableaux de Karnaugh pour 2, 3 et 4 variables.

Le tableau est ensuite complété en indiquant pour chaque case la valeur de la fonction pour la combinaison correspondante.

Exemple :

Simplification de

Simplification d’équation logique

Tableau de KARNAUGH

1ière

STI

2/3

la fonction

La méthode de simplification de Karnaugh consiste à rassembler les cases adjacentes contenant des 1 par 2n cases ( 2, 4 ou 8...).

Les regroupements s'effectuent, symétriquement par rapport aux axes de construction du tableau. Le tableau est sphérique.

Remarques :

- Les + grands regroupements donnant les équations les + simples .

- On cherche à avoir le minimum de groupements.

- Une même case peut intervenir dans plusieurs groupements.

Simplification d’équation logique

Tableau de KARNAUGH

1ière

STI

3/3

# Ecriture de l’équation

L'équation de la sortie est une somme de termes, chaque terme étant un regroupement. L'expression logique finale est la réunion des groupements après élimination des variables qui changent d'état.

Dans un groupement de deux termes on élimine donc la variable qui change d'état et on conserve le produit des variables qui ne changent pas.

A une case correspond un produit de n variables, à 2 cases voisines un de n-1 variables, à 4 cases voisines un produit de n- produit 2 variables, etc...

### S=c.d+abd+bd