La fonction mémoire

1ière

STI

1/5

# Les types d’information

Au sein des systèmes automatisés, on distingue deux types d’information :

- les informations dites permanentes dont l’état logique reste invariable durant une durée déterminé ; par exemple l’information donnée par un commutateur de mise en marche d’un système.

- les informations dites fugitives dont l’état logique n’est pas maintenu au cours du temps ; par exemple information émise par un bouton poussoir.

Le fonctionnement des systèmes peut imposer de maintenir l’état logique d’information fugitive pendant une certaine durée (commande d’un moteur à l’aide d’un bouton poussoir).

On construit alors une image permanente de l’information fugitive appelée information mémorisée.

L’image ainsi obtenue peut être traitée par le constituant de commande même après disparition de l’information fugitive.

# La fonction mémoire

Aucun des opérateurs logiques de base (NON, ET, OU) ne permet de mémoriser une information fugitive. Il est nécessaire d’utiliser une fonction spéciale appelée fonction mémoire.

Une fonction mémoire est une fonction dont l’état logique de sortie est maintenu, même après disparition de l’information de commande qui l’a provoqué.

La fonction mémoire

1ière

STI

2/5

Exemple : alimentation d’un contacteur d’armement

- La mise à 1 de l’état logique du contacteur d’armement KMPO est provoquée par une impulsion sur le bouton Marche

- La mise à 0 de l’état logique du contacteur est provoquée par une impulsion sur le bouton Arrêt.

- Dans le cas d’impulsions simultanées sur les deux boutons Marche et Arrêt, l’état logique du contacteur est indéterminé et dépend du type de fonction mémoire utilisée.

Le fonctionnement de la fonction mémoire est décrit par les chronogrammes suivants :

# Mémoire à arrêt prioritaire

Pour des raisons de sécurité, la norme relative à la sécurité des machines prévoit la mise hors énergie dans le cas où les impulsions sur les boutons Marche et Arrêt sont simultanées.

La mémoire utilisée dans ce cas est dite mémoire à arrêt prioritaire.

Une fonction mémoire à arrêt prioritaire est une mémoire dont l’entrée effacement a (ou arrêt) est prioritaire sur l’entrée inscription m (ou marche). Si m=a=1, alors la sortie est mise à 0.

La fonction mémoire

1ière

STI

3/5

### Chronogrammes d’une mémoire à arrêt prioritaire

### Table de vérité et équation

  kmpo : image de l’état logique de KMPO à t-1

  effacement de la mémoire

  inscription de la mémoire

  effacement de la mémoire : arrêt prioritaire

Dans le cas où m=a=0, l’état de KMPO ne peut être défini de manière absolue. Cet état dépend de l’état de la mémoire à l’instant qui précédait l’apparition des entrées a=0 et m=0.

Cet état peut être présenté au moyen d’une variable kmpo appelée variable d’état de la mémoire.

L’équation de la mémoire est donc la suivante :

KMPO=m.a+m.a.kmpo

KMPO=a(m+m.kmpo)

KMPO=a(m+kmpo)

La fonction mémoire

1ière

STI

4/5

### Réalisation technologique d’une mémoire à arrêt prioritaire

La fonction mémoire à arrêt prioritaire peut être réalisée par un circuit électrique :

- auto-alimentation d’un contacteur

### Bascule RS

La mémoire à arrêt prioritaire peut être réalisée à l’aide d’un circuit intégré appelé bascule RS.

Ce circuit comporte généralement :

- une entrée de mise en marche de la mémoire (inscription) appelé S (Set),

- une entrée de mise en arrêt de la mémoire (effacement) appelée R (Reset)

- deux sorties Q et Q

#### R

# Mémoire à marche prioritaire

Dans certains cas, il peut être nécessaire de privilégier le maintient à 1 de la mémoire lorsque les impulsions sur les boutons Marche et Arrêt sont simultanées.

La mémoire utilisée dans ce cas est dite à marche prioritaire.

Une fonction mémoire à marche prioritaire est une mémoire dont l’entrée inscription m (ou marche) est prioritaire sur l’entrée effacement a (ou arrêt). Si m=a=1, alors la sortie est mise à 1.

La fonction mémoire

1ière

STI

5/5

Chronogrammes d’une mémoire à marche prioritaire

### Table de vérité et équation logique

  q : image de l’état logique de Q à t-1

  effacement de la mémoire

  inscription de la mémoire

  inscription de la mémoire : marche prioritaire

On peut déduire de la table de vérité l’équation de la mémoire :

Q=m.a+m.a.q+m.a=m(a+a)+m.a.q

Q=m+a.q

### Réalisation d’une mémoire à arrêt prioritaire

De même que les mémoires à arrêt prioritaire, les mémoires à marche prioritaires peuvent être réalisées au moyen d’un circuit électrique (auto-alimentation d’un contacteur).

Des bascules RS à marche prioritaire permettent également de réaliser cette fonction.

#### R