Utilisation du logiciel EFICN

Choix d’un outil de coupe

TP EFICN 2

T GM

- Objectifs

- Générer un programme CN à l’aide d’un logiciel de FAO

- Choisir un outil de coupe en tournage

- Conditions de réalisation du TP

- Durée : 3 heures

- Groupe de travail : 2 élèves

- Cadre réponse : Copie

  - Pré requis

- Mise en œuvre d’une MOCN

- Utilisation du logiciel EFICN

        - Données

- Catalogue SANVIK

- Livre Mémotech Productique

- Document ressource : TP 1 Utilisation d’un logiciel de CFAO

- Cours de technologie

          - Travail demandé

- Choisir un outil de coupe pour la réalisation du profil en ébauche

- A l’aide d’EFICN, déterminer les paramètres de coupe

- Générer le programme d’usinage du plateau rainuré en phase 10

- Editer un contrat de phase

# Evaluation

Utilisation du logiciel EFICN

Choix d’un outil de coupe1/3

TP EFICN 2

T GM

# 1 Choix d’un outil de coupe en tournage

En vous aidant du mémotech de Productique, du catalogue d’outil de tournage Sandvik et de la procédure suivante, choisir un outil pour l’ébauche du profil.

#### Choix d’un outil de coupe carbure en tournage

- Déterminer la forme du porte plaquette en fonction du type d’opération à réaliser

    - Fixation,

    - Forme de la plaquette,

    - Angle de direction d’arête,

    - Dépouille,

    - Direction.

(mémotech p284 à 290)

- choisir le type de plaquette en fonction du porte-plaquette, de la matière et des conditions d’usinage (catalogue et mémotech)

    - Forme,

    - Dépouille,

    - Tolérance,

    - Brise-copeaux

- Déterminer la dimension de la plaquette en fonction de la profondeur de passe et de l’angle de direction d’arête

- Déterminer le rayon de bec en fonction de la rugosité attendue

# 2 Utilisation d’EFICN

A l’aide du logiciel EFICN vous allez créer le programme CN de la phase 20 de la fabrication du plateau rainurer. (Tous les fichiers se trouvent dans le répertoire TGM/Dessin SW)

- Lancer Solidworks

- Créer un nouvel assemblage

- Insérer le mandrin à mors durs Ø30

- Insérer le plateau rainurer en phase 10 (mettre en place une contrainte de distance par rapport à la face avant des mors de 7 mm pour permettre le tronçonnage).

Utilisation du logiciel EFICN

Choix d’un outil de coupe2/3

TP EFICN 2

T GM

- Insérer un système de coordonnées pour placer l’OP

- Dans gestion des phases, définir la gamme de fabrication dans processus,

- Définir la mise en position,

- Déclarer l’origine de programmation avec des décalages à zéro,

- Définir le brut (prévoir une surépaisseur de 2 mm en Z)

#### Choix des outils et détermination des paramètres de coupe

Dans la déclaration des outils :

- Sélectionner la bibliothèque d’outil Sandvik et le type d’outil choisi

- Dans l’onglet outil, rechercher votre outil

Détermination des paramètres de coupe :

Dans l’onglet banque de coupe, sélectionner la plaquette choisie, le type d’opération et les conditions de travail.

Le logiciel donne alors les valeurs recommandées des paramètres de coupe pour une durée de vie de la plaquette de 15 minutes.

Le bouton Usure Outil permet de déterminer ces paramètres pour une autre durée de vie.

Déterminer les paramètres de coupe pour une durée de vie de 45 minutes.

Utilisation du logiciel EFICN

Choix d’un outil de coupe3/3

TP EFICN 1

T GM

#### Définition des opérations d’usinage

- Créer une opération de dressage de la face avant du plateau (déclarer une garde axiale suffisante pour usiner tout le brut),

- Une seconde d’usinage du profil (ébauche avec une sur épaisseur de 0.2 mm puis finition avec outil de coutournage)

- Finir par un tronçonnage.

#### Génération du programme CN et test

- Générer votre programme CN (numéroter le 1010 et sauver le dans votre répertoire sous votre nom)

- Tester le avec le logiciel OCN.

#### Edition du contrat de phase

Dans Solidworks, lancer la gestion des phases,

- Dans l’onglet processus, cliquer sur le bouton lancer le module PRODOC.

Le logiciel crée alors un fichier de mise en plan et la fenêtre PRODOC s’affiche.

Cette fenêtre permet de créer les documents de fabrication et d’y insérer des symboles. Chaque document est placé dans une nouvelle feuille du fichier (onglet au bas de l’écran).

Pour éditer un contrat de phase, dans l’onglet PROCESSUS, sélectionner Contrat de Phase dans la liste déroulant, la phase 10 dans la liste et cliquer sur Ecrire Document.

Le schéma d’usinage a été enregistré dans le fichier Schéma contrat de phase 10.SLDDRW.

- Ouvrir ce fichier, sélectionner la vue de mise en plan 1 et la copier (Ctrl+C).

- Retourner dans votre fichier et coller le schéma sur votre contrat de phase (Ctrl+V).

- Enregistrer votre fichier.

- Imprimer votre contrat de phase (cliquer sur Sélection dans étendue d’impression pour n’imprimer que le contrat de la phase 10.