Mise en œuvre d’un tour à

commande numérique

TP Somab-2

T GM

- Objectifs

En situation dans l’îlot de production :

- Effectuer une opération de préréglage d’outil ou d’ensemble outil/porte-outil

- Assurer le lancement et le suivi de la fabrication

- Conditions de réalisation du TP

- Durée : 3 heures

- Groupe de travail : 2 élèves

- Cadre réponse : copie

  - Pré requis

- Lecture d’un dessin de définition

- Utilisation d’un tour parallèle en travail unitaire

        - Données

- Documentation technique relatifs à la fabrication en cours

- Guide du technicien en productique

- Cours de technologie

          - Travail demandé

- Etude du programme iso

- Mettre en œuvre la machine outil

- Télécharger le programme

- Usiner et contrôler une première pièce

- Remettre en état le poste de travail

Evaluation

Mise en œuvre d’un tour à

commande numérique

TP Somab-2

T GM

# 1 Etude du programme du corps en phase 20

- Sur le schéma de la phase 20, placer les axes de la machine, les différentes origines et la jauge outil.

- Compléter le cartouche,

- En vous aidant des documents sur les codes de programmation et du guide du technicien en productique, expliquer brièvement la structure du programme (blocs N40 à N100=…., blocs N160 à N240=…).

- Détailler la ligne N260 G64 N100 N40 I0.5 K0.5 P0.75

- Sur le schéma de la phase 30, placer les points du profil.

- Tracer la trajectoire de l’outil pour l’opération d’ébauche (déplacement en rapide en trait pointillé, déplacement à vitesse d’usinage en trait continu).

# 2 Mettre en œuvre la machine

- Mettre en oeuvre la machine (POM, PREF, DEC1). Relever les valeurs sur le schéma de la phase.

# 3 Télécharger le programme

Mettre la machine en mode réception :

- Passer en mode chargement,

- Sélectionner « programme par ruban »,

- Appuyer sur Dcy

Sur micro :

- Lancer Realmeca,

- Sélectionner le programme

- Emettre le programme et le simuler.

# 4 Usiner et contrôler une pièce

Faire un tableau de relevé de contrôle contenant pour chacune des cotes de fabrication, le décodage de celle-ci (Cn, ES, ei, Cmax, Cmin, Cmoy, IT), la valeur relevée, l’écart par rapport à la cote moyenne.

Indiquer sur quel(s) paramètre(s) vous allez agir pour corriger l’écart.

# 5 Usiner une seconde pièce et la contrôler

Conclure vis-à-vis des modifications apportées.

Mise en œuvre d’un tour à

commande numérique

TP Somab-2

T GM

Programme Corps phase 20

%2901

N10 G0 G40 G80 G95

N20 G92 S3000

N30 G79 N110

N40 G1 X20.219 Z59	(pt1)

N50 Z58	(pt2)

N60 G3 X26.219 Z55 R3	(pt3)

N70 G1 Z33.336	(pt4)

N80 X28 Z32	(pt5)

N90 Z31	(pt6)

N100 G1 X29 Z31	(pt7)

N110 G0 G52 Z0

N120 G0 G52 X0

(OUTIL A CONTOURNER D'EXTERIEUR)

N130 T2 D2 M6

N140 G0 X100

(DRESSAGE FACE AVANT)

N160 G96 S110 M4

N170 X30.219 Z58.5 M7

N180 G1 X-1.6 F0.02

N190 X0.4 Z59.5

N200 G0 X30.219

N210 Z58

N220 G1 X-1.6

N230 X0.4 Z59

N240 G0 X30.219

(EBAUCHE PROFIL)

N250 X27.5

N260 G64 N100 N40 I0.5 K0.5 P0.75

N270 G1 X29 Z31

N280 G1 X29 Z59

N290 G1 X20.219 Z59

N300 G80 X27.5 Z59

(FINITION PROFIL)

N310 G0 X27.219 Z55

N320 G1 Z54.431

N330 G3 X26.981 Z53.525 R3.5

N340 G1 X26.219 Z52.104

N350 Z34.237

N360 X26.754 Z33.836

N370 X27.219

N380 G0 Z52.104

N390 G1 X26.219

N400 X25.219 Z50.238

N410 Z34.987

N420 X26.219 Z34.237

N430 G0 Z50.238

N440 G1 X25.219

N450 X24.219 Z48.372

N460 Z35.737

N470 X25.219 Z34.987

N480 G0 Z48.372

N490 G1 X24.219

N500 X23.219 Z46.506

N510 Z36.487

N520 X24.219 Z35.737

N530 G0 Z46.506

N540 G1 X23.219

N550 X22.219 Z44.64

N560 Z37.237

N570 X23.219 Z36.487

N580 G0 Z44.64

N590 G1 X22.219

N600 X21.219 Z42.774

N610 Z37.987

N620 X22.219 Z37.237

N630 G0 Z42.774

N640 G1 X21.219

N650 X21 Z42.365

N660 Z38.151

N670 X21.219 Z37.987

N680 G0 X27.219

N690 X19.219 Z59

N700 G42 G1 X19.219 Z58

N710 X20.219

N720 G3 X26.219 Z55 R3

N730 G3 X26.015 Z54.224 R3

N740 G1 X20 Z43

N750 Z38

N760 X28 Z32

N770 X29.109 Z31.168

N780 G40 X30.774 Z31.723

N790 G0 G52 Z0 M9 M5

N800 G0 G52 X0

N810 M2

Mise en œuvre d’un tour à

commande numérique

TP Somab-2

T GM