Mise en œuvre d’un

Centre d’Usinage

TP C200-2

T STI GM

- Objectifs

En situation dans l’îlot de production :

- Effectuer une opération de préréglage d’outil ou d’ensemble outil/porte-outil

- Assurer le lancement et le suivi de la fabrication

- Conditions de réalisation du TP

- Durée : 3 heures

- Groupe de travail : 2 élèves

- Cadre réponse : copie

  - Pré requis

- Lecture d’un dessin de définition

- Utilisation d’un centre d’usinage en travail unitaire

        - Données

- Documentation technique relatifs à la fabrication en cours

- Outils et porte outil de tournage

- Cours de technologie

          - Travail demandé

- Lecture des documents sur l’étude des temps

- Calcul de temps technologique

- Mettre en œuvre la machine

Introduire les jauges outils

- Charger le programme et le simuler

- Usiner et contrôler le temps calculé

- Remettre en état le poste de travail

# Objectifs évalués

Mise en œuvre d’un

Centre d’Usinage

TP C200-2

T STI GM

# 1 Lecture des documents sur l’étude des temps

Lire le document sur l’étude des temps

Pour chacune des tâches indiquer s’il s’agit d’un temps humain ou d’un temps technologique. Préciser s’il peut être effectué en temps masqué.

Indiquer les mesures que doit donc prendre une entreprise afin d’être compétitive :

Mise en œuvre d’un

Centre d’Usinage

TP C200-2

T STI GM

# Etude de la phase 30 du corps du casse-tête :

Sur le document ci-joint le cycle de la fraise lors de la réalisation des épaulements (représentez les pour une passe).

L’outil se dégageant de 10 mm par rapport à la surface usinée, indiquer la distance parcourue par l’outil en usinage :

La profondeur de passe étant de 2 mm, indiquer le nombre de passes nécessaires :	.

L’outil se dégageant à 2mm au dessus de la pièce lors du retour, préciser la distance parcourue par l’outil pour le retour en position (détailler le calcul) :

Distance de retour :

La vitesse rapide étant réglée à 5m/min, calculer le temps technologique pour l’usinage d’une face de l’épaulement :

Tt=

Déterminer alors le temps technologique total pour l’usinage des deux faces.

Tt=

Faire de même pour l’usinage de l’hexagone. (la distance de dégagement est de 10 mm)

Dessiner l’outil sur le schéma ci-dessous, tracer le parcours du centre de l’outil.

Distance parcourue :

Tusinage :

Tt :

Mise en œuvre d’un

Centre d’Usinage

TP C200-2

T STI GM

# 2 Mettre en œuvre la machine

- Mettre en oeuvre la machine (POM, PREF, DEC1).

# Rentrer les jauges outils

Vérifier l’emplacement des outils dans le changeur

Introduire les jauges (Mode TOOL, JAUGE).

Appeler le professeur pour le contrôle des jauges.

# 3 Charger le programme et le simuler

# 4 Usiner une pièce et mesurer le temps d’usinage

En présence du professeur, lancer l’usinage de la phase 30.

Chronométrer les différentes étapes de l’usinage :

Temps de changement d’outil :

Usinage de l’hexagone :

Usinage de la première face de l’épaulement :

Usinage seconde face de l’épaulement :

Temps total :

Le temps chronométré est-il identique au temps calculé, justifiez :